Kapacitní senzor s relé a časovačem VC12RT – Technický návod (CZ)

# 1. Popis zařízení

Kapacitní senzor VC12RT slouží k bezkontaktní detekci hladiny kapalin, sypkých i pevných materiálů. Je vybaven reléovým výstupem a nastavitelným časovačem pro zpožděné sepnutí nebo rozepnutí.

# 2. Hlavní vlastnosti

- Nastavitelný dosah: 4–12 mm
- Časové zpoždění: cca 1 s až 10 min
- Reléový výstup (SPDT)
- Krytí IP67
- Vhodné pro agro aplikace (krmné systémy, sila)

# 3. Zapojení vodičů

Hnědá (BN): fáze L
Modrá (BU): nulový vodič N
Černá (BK): NO kontakt
Žlutá (YE): NC kontakt
Šedá (GR): společný kontakt

# 4. Funkce časovače

Po detekci materiálu začne běžet nastavený čas. Po jeho uplynutí dojde k sepnutí relé.
LED indikace:
- blikání: běží časovač
- svítí: relé sepnuté

# 5. Použití

- Detekce hladiny krmiva
- Kontrola průchodu materiálu
- Ochrana proti chodu nasucho